表[電源構成1]

|  | - 2013 | - 2023 | - 2030 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - エネ基 | - 現状延長 | - 1.5℃ RM |
| - 再エネ(含水力) | - 10.9% | - 22.9% | - 36-38% | - 27-33% | - 42% |
| - 太陽光 | - 1.2% | - 9.8% | - 14 – 16% | - 15 – 16% | - 18.2% |
| - 陸上風力 | - 0.5% | - 1.0% | - 3%* | - 2% | - 7.4% |
| - 洋上風力 | - 0.0% | - 0.0% | - 2%* | - 0 – 2% | - 3.0% |
| - 地熱 | - 0.2% | - 0.3% | - 1% | - 0.5% | - 1.4% |
| - 水力 | - 7.3% | - 7.6% | - 11% | - 5 – 8% | - 5.0% |
| - バイオマス | - 1.6% | - 4.1% | - 5% | - 4 – 5% | - 6.5% |
| - 石炭 | - 32.9% | - 28.3% | - 19% | - 25 – 27% | - 1.5% |
| - 石油 | - 14.4% | - 7.4% | - 2% | - 6% | - 0.0% |
| - ガス | - 40.9% | - 32.9% | - 20% | - 23 – 25% | - 36.4% |
| - 原子力 | - 0.9% | - 8.5% | - 20 – 22% | - 14 – 15% | - 18.6% |
| - 水素 | - 0.0% | - 0.0% | - 0.5%** | - 0% | - 1.9% |
| - アンモニア | - 0.0% | - 0.0% | - 0.5%** | - 0% | - 0.0% |

- * エネ基の電源構成表では、陸上風力と洋上風力は区別されず、風力発電の発電電力量が51TWh/年となっている。ここでは、2030年の陸上風力の設備容量を17.9GW、洋上風力の設備容量を5.7GWとし、2021年4月7日の再エネ大量導入小委資料2（98ページ）に記載された陸上風力の設備利用率21.7%、調達価格等算定委員会の2020年度価格設定で想定された洋上風力の設備利用率33.2%を用いて電力量を計算した（その場合、風力発電の発電量は50.6TWh/年となる）。

- ** 第6次エネ基では水素・アンモニアを区別せず0.9TWh/年、1%としている。

表[電源構成2]

|  | - 2040 |  |  |  | - 2050 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - エネ基 |  | - 現状延長 | - 1.5℃ RM | - 1.5℃ RM |  |
|  | - 4シナリオ | - 技術進展 - (排出上振れ) |  | - バランス - シナリオ | - バランス - シナリオ | - 政府目標 - シナリオ |
| - 再エネ | - 45 – 51% | - 35% | - 44 – 50% | - 78% | - 85% | - 56% |
| - 太陽光 | - 23 – 29% | - 14% | - 26 – 27% | - 33.8% | - 41.0% | - 26.4% |
| - 陸上風力* | - 2% | - 2% | - 2 - 3% | - 7.9% | - 7.1% | - 8.2% |
| - 洋上風力* | - 2 – 5% | - 2% | - 0 – 3% | - 25.7% | - 30.4% | - 10.0% |
| - 地熱 | - 1% | - 1% | - 1% | - 0.8% | - 0.7% | - 0.7% |
| - 水力 | - 8 – 9% | - 9% | - 7 – 8% | - 7.2% | - 4.5% | - 8.2% |
| - バイオマス | - 5 – 6% | - 6% | - 5 – 11% | - 2.8% | - 1.7% | - 4.4% |
| - 石炭 | - 0 – 5% | - 8% | - 17 – 19% | - 0.0% | - 0.0% | - 3.4% |
| - 石油 | - 0% | - 0.2% | - 3 – 4% | - 0.0% | - 0.0% | - 0.0% |
| - ガス | - 22 – 25% | - 35% | - 7 – 8% | - 3.1% | - 0.0% | - 16.0% |
| - 原子力 | - 20% | - 20% | - 23 – 26% | - 12.8% | - 8.6% | - 11.9% |
| - 水素 | - 4 – 6% | - 2% | - 0% | - 5.9% | - 6.0% | - 5.4% |
| - アンモニア | - 0 – 2% | - 0% | - 0% | - 0.0% | - 0.0% | - 5.4% |

- * エネ基のエネルギー需給見通しでは、陸上風力と洋上風力が区別されていない。ここでは、需給見通しの元になっているRITEのシナリオにおける陸上風力と洋上風力の発電量に基づいて記載している。